syrma-HB/620 LED 4700 940 ET vw 5896944100

Pendelleuchte; Gehäuse aus Stahlblech, Diffusor aus mundgeblasenem, dreischichtigem, seidenmattem Opalglas. Offenes Glas mit minimalisierter Pendelbefestigung. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Selbsttragende weiße Leitung. Deckenbaldachin weiß, lackiert.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 150mm x 620mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4738lm

Leuchten Lichtausbeute: 108lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 44W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 20.8 / 20.8

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: syrma-HB/620 LED 4700 940 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 5896944100