serio-HITOS/2800 LED 6300 840 ET LB vw 5470044171

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 16 gemäß DIN-EN 12464-1. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HITOS LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2805mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 6300lm

Leuchten Lichtausbeute: 144lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung: 44W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 12.2 / 12.1

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITOS/2800 LED 6300 840 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 5470044171