serio-HIT/2200 LED 12100 927-965DT8 LBvw 5438126901

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Endlosdiffusor serio-G. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HIT LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2245mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 2700K-6500K stufenlos regelbar

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 12108lm

Leuchten Lichtausbeute: 86lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI device type 8 (3 Stück)

Systemleistung: 140W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 21.9 / 23.2

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HIT/2200 LED 12100 927-965 DALI DT8 vw RAL 9016

Artikelnummer: 5438126901