beo-EOSB/2x2 LED 1100 827 ET vw/vw 3902824100

Einbau-Downlight; Quadratisches Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016/weiß; Direkt breitstrahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Weiß und breitstrahlender Linsenoptik. Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über zweipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 112mm x 112mm x 34mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 50mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 2700K

LED-Lebensdauer: 95000h L80/B10 (Tq 25°C), 45000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1124lm

Leuchten Lichtausbeute: 125lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 9W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 21.8 / 21.8

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSB2x2 LED 1100 827 ET vw RAL 9016/ws

Artikelnummer: 3902824100