fino-HT+K/2800 LED 3500 840 ET aen 5350044105+1352800180

Pendel- Systemleuchte; Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert mit weißem Reflektor. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Deckenbündiges, weiß-opal satiniertes, Polycarbonatstrangpressprofil; selbstrastend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2820mm x 72mm x 92mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom: 3456lm

Leuchten Lichtausbeute: 106lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung: 32W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 22.7 / 22.8

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-HT+K/2800 LED 3500 840 ET aen

Artikelnummer: 5350044105+1352800180