clip-TT-LK/1500 LED 5400 840 DALI sw 7729446604

Stromschienenleuchte; Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt diffus-strahlend. Opaler Diffusor aus Kunststoff PMMA mit innenliegenden Längsprismen, erzeugt ein gleichmäßiges homogenes Erscheinungsbild mit Deckenaufhellung. Elektrischer Anschluss über 3-Phasen-Stromschiene + DALI Adapter Typ DPSNA (Dimmbar Für Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac DALI.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1523mm x 63mm x 60mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 5417lm

Leuchten Lichtausbeute: 176lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 31W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 24.3 / 22.8

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: clip-TT-LK/1500 LED 5400 840 DALI sw RAL 9005

Artikelnummer: 7729446604