light seat LED 1400 840 ET IP65 V2A 8470014120

Lichtmöbel; Unterteil mit Klemmmechanismus aus Edelstahl, sowie Montageplatte aus Edelstahl zur Aufnahme der elektrischen Komponenten. Haube Massiv-Acryl mit Kantenverschweißung; weiß mattiert, für den Einsatz im öffentlichen Raum. Gehäusefarbe edelstahl; LED in Modultechnik mit breit strahlender Einzellinsenoptik für ein homogenes Erscheinungsbild. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Innenliegende Anschlussdose aus witterungsbeständigem Kunststoff.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 500mm x 500mm x 500mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/95mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1370lm

Leuchten Lichtausbeute: 58lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 24W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 13.3 / 13.3

Prüfzeichen: IP65, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, CE

lichtwerk GmbH

Typ: light seat LED 1400 840 ET V2A

Artikelnummer: 8470014120