serio-WITFA/0800 LED 2400 840 ET LB sw 4433044104

Wand- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend. Direkt-asymmetrische Lichtverteilung mittels Fresnel-Linse aus Acryl. Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Endlosdiffusor serio-G. Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen und fest eingebauter fünfpoliger, Anschluss und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Fünfpolige Durchgangsverdrahtung mit Stecksystem 10A. Ausgleichsset für Wandunebenheiten (1-15mm) ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 845mm x 61mm x 106mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 377mm/19mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 2400lm

Leuchten Lichtausbeute: 124lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 19W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-WITFA/0800 LED 2400 840 ET sw RAL 9005

Artikelnummer: 4433044104