micro-EFAT LED 1900 840 ET vw 7322144190

Einlegeleuchte; Stahlblechgehäuse für Decken mit sichtbaren T-Schienen 24mm. LED Trägereinheit aus Aluminium Strangpressprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt asymmetrisch strahlend. Lichtverteilung mittels Fresnel-Linse aus Acryl. Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 623mm x 57mm x 27mm

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] (625x625mm)

Einbautiefe: 60mm [s-TS]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1906lm

Leuchten Lichtausbeute: 106lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 18W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F-Dach, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: micro-EFAT LED 1900 840 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 7322144190