serio-HIG/1400 LED 7600 927-965 DT8 5435126980

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, weißaluminium lackiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Direkt- und Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Anschlussleitung transluzent, vormontiert. Einzelseilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1407mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 2700K-6500K stufenlos regelbar

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 7626lm

Leuchten Lichtausbeute: 87lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI device type 8 (2 Stück)

Systemleistung: 88W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: E

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 22.0 / 23.2

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HIG/1400 LED 7600 927-965 DALI DT8 aen

Artikelnummer: 5435126980