ciros R600-AMP LED 3700 840 ET vw 4686044150

Anbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Deckenmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Lichtverteilung über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 600mm x 69mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 3673lm

Leuchten Lichtausbeute: 125lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 29W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 18.9 / 18.9

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-R-AMP/600 LED 3700 840 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 4686044150