ciros R400-HG LED 2500 830 ET vw+SAE 5684134180+5670057100

Pendelleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Drei Einzelseilabhängungen für waagrechte Decken. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Anschlussleitung transluzent, 5x0,75mm², 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm. Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 365mm x 69mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Leuchtenlichtstrom: 2546lm

Leuchten Lichtausbeute: 113lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 22W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 23.9 / 23.9

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-R-HG/400 LED 2500 830 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 5684134180+5670057100