emphara-EMTT/110 LED 3800 940 DALI vw 3512056630

Strahler; LED Stromschienenstrahler, 350° dreh- und 90° schwenkbar. Kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit Treiber im Gelenkarm designintegriert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt tiefstrahlend. Lichtverteilung mittels matt facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO-SILVER Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Ausstrahlungswinkel 30°; Sicherheitsglasscheibe klar. Elektronischer LED DALI Treiber integriert; Anschluss über DPSN 5-Phasen-Stromschienen-Adapter. Für Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac DALI.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 110mm x 180mm x 254mm

Schwenk-und Drehbereich (x/y/z): + 90° / 0° / 350°

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 3790lm

Leuchten Lichtausbeute: 108lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 35W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: E

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 17.6 / 17.6

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: emphara-EMTT/110 LED 3800 940 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 3512056630