ciros R1200-HIG LED 31900 940 DALI wa+SAE 5671176686+5670057100

Pendelleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Drei Einzelseilabhängungen für waagrechte Decken. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt/indirekt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission, Indirektanteil durch separate LED's mit weiß-opal satiniertem Acryl-Diffusor, getrennt DALI dimmbar. Anschlussleitung transluzent, 5x0,75mm², 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm. Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1160mm x 69mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

Leuchtenlichtstrom: 31864lm

Leuchten Lichtausbeute: 128lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (3 Stück)

Systemleistung: 249W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 22.7 / 22.7

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-R-HIG/1200 LED 31900 940 DALI wa RAL 9006

Artikelnummer: 5671176686+5670057100