beo-EOSLA/7x1 LED 1400 840 ET wa/si 3907744166

Einbau-Downlight; Rechteckiges Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack weißaluminium (ähnlich RAL 9006). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006 / silber; Direkt längs-asymetrisch strahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Silber und längs-asymetrischer Linsenoptik.

Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über zweipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 310mm x 71mm x 34mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 50mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1403lm

Leuchten Lichtausbeute: 119lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 12W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 18.6 / 20.7

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSLA7x1 LED 1400 840 ET wa RAL 9006/si

Artikelnummer: 3907744166