ciros R600-AG LED 6000 830 DALI sw 4686136684

Anbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 600mm x 69mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 5978lm

Leuchten Lichtausbeute: 130lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 46W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 23.3 / 23.3

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-R-AG/600 LED 6000 830 DALI sw RAL 9005

Artikelnummer: 4686136684