ciros R900-HIMP LED 9900 930 DALI wa+SAE 5679056656+5670057100

Pendelleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Drei Einzelseilabhängungen für waagrechte Decken. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR < 19 gemäß DIN-EN 12464-1, Indirektanteil durch separate LED's mit weiß-opal satiniertem Acryl-Diffusor, getrennt DALI dimmbar. Anschlussleitung transluzent, 5x0,75mm², 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm. Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 880mm x 69mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 3000K

Leuchtenlichtstrom: 9853lm

Leuchten Lichtausbeute: 116lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung: 85W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 17.3 / 17.3

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-R-HIMP/900 LED 9900 930 DALI wa RAL 9006

Artikelnummer: 5679056656+5670057100