clip-on-OTB/1500 LED 5500 840 DALI vw 7713546600

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Durch die abnehmbaren Stirnseiten ist es möglich, ein optisch durchlaufendes Lichtband zu erstellen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt tief-breitstrahlend. Transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1527mm x 55mm x 44mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 5510lm

Leuchten Lichtausbeute: 165lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 33W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: D

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 17.6 / 17.7

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: clip-on-OTB/1500 LED 5500 840 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 7713546600