galant-pro-GPAK/0600 LED 2600 840 ET 2166214180

Anbauleuchte; Leuchtenkörper Stahlblechprofil, trapezförmig gekantet, Stirnseiten weiß aus Polycarbonat, Leitungseinführungen Nähe Leuchtenmitte, Wannenbefestigung durch Einrasten. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt diffus mittels Wannenprofil aus weiß-opalem Acrylglas, konvex mit innenliegenden Längsprismen, aufsteckbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, UV-stabilisiert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 604mm x 218mm x 80mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 65mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 2620lm

Leuchten Lichtausbeute: 141lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 19W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 22.3 / 21.6

Prüfzeichen: IP44, Schutzklasse I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: galant-pro-GPAK/0600 LED 2600 840 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 2166214180