lopia R900-EG LED 12200 840 DALI vw 3669046680

Einbauleuchte; Rundes Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken. Befestigung mittels Seilabhängung (inklusive). Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch versatzlos zum Leuchtengehäuse eingelegte satinierte spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Separate Treibereinheit, steckbar. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 900mm x 147mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 200mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 12184lm

Leuchten Lichtausbeute: 148lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung: 82W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 23.0 / 23.0

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: lopia-R-EG/900 LED 12200 840 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 3669046680