serio-HIOS/2800 LED 10400 840 ET vw 5470144101

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, verkehrsweiß lackiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Indirektanteil mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Einzelseilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2807mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 10400lm

Leuchten Lichtausbeute: 131lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung: 79W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 12.9 / 12.9

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HIOS/2800 LED 10400 840 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 5470144101