serio-WIFA/1400 LED 8100 840 DALI vw 4435146681

Wandleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, Feinstruktur lackiert.

Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Direkt-asymmetrische Lichtverteilung über Fresnel-Linse aus Acryl. Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1407mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 8100lm

Leuchten Lichtausbeute: 117lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung: 69W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-WIFA/1400 LED 8100 840 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 4435146681