linar-HOTBI 1500 LED 8400 840 ET aen 5192034200

Pendelleuchte; Aluminiumprofil im Rechteckdesign mit auf Gehrung eingesetzten Stirnseiten. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über LED Linsenoptik, Indirektanteil mit klarer Abdeckscheibe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Deckenbaldachin Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert mit galvanisierten Kunststoffstirnseiten. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Anschlussleitung transluzent, bereits vormontiert. Y-Seilabhängung mit bzw. ohne elektrischen Anschluss, höhenverstellbar 150 - 2000 mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1526mm x 140mm x 63mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 8407lm

Leuchten Lichtausbeute: 128lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 66W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 14.3 / 14.0

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: linar-HOTBI 1500 LED 8400 840 ET aen

Artikelnummer: 5192034200