ciros R400-HMP LED 1200 830 ET sw+TRE 5684034154+5674357104

Pendelleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Triangelabhängung inklusive Deckenbaldachin 130mm x 45mm aus Aluminium, strukturlackiert. Für waagrechte Decken. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt strahlend. Lichtverteilung über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR < 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 365mm x 69mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Leuchtenlichtstrom: 1222lm

Leuchten Lichtausbeute: 137lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 9W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 18.8 / 18.8

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-R-HMP/400 LED 1200 830 ET sw RAL 9005

Artikelnummer: 5684034154+5674357104