serio-DENT/1200 LED 23600 940 DALI 2G 5484176680

Pendelleuchte; Aluminiumprofil in U-Form, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, weißaluminium lackiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Direkt- und Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Anschlussleitung transluzent, vormontiert. Sechs Seilabhängungen mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000mm

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1741mm x 1220mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 23612lm

Leuchten Lichtausbeute: 107lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (7 Stück)

Systemleistung: 221W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 22.0 / 23.2

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-DENT/1200 LED 23612 940 DALI aen

Artikelnummer: 5484176680