DPSNA-3000 sg 3244310105

Stromschiene; Alu-Strangpressprofil, max. 16A inkl. DALI-Steuerungsleitungen, Schiene beliebig kürzbar. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Dreiphasenstromschiene 7-polig, 3 x 16A / N / PE + DALI. Geeignet für Leuchten mit 3-Ph.-Stromsch.-Adapter (ET) von Lichtwerk, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear,

Reggiani, Targetti, Zumtobel und 5-Ph.Stromsch.-Adapter (DALI) von Lichtwerk, Global Trac.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 3000mm x 31.4mm x 37.8mm

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSNA-3000 sg

Artikelnummer: 3244310105