serio-HITL/135° LED 6100 927-965DT8 LBsw 5464126924

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil ausgebildet als 135°-Winkel, links, natur eloxiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Endlosdiffusor serio-G. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HIT LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 585mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 2700K-6500K stufenlos regelbar

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 6055lm

Leuchten Lichtausbeute: 87lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI device type 8 (2 Stück)

Systemleistung: 70W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: E

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 15.8 / 16.4

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITL/135° LED 6100 927-965 DALI DT8 sw RAL 9005

Artikelnummer: 5464126924