klir-HIOSA/2200 LED 7100 930 ET kl/aen 5698154100

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert, kombiniert mit klaren Stirn- und Seitenteilen aus Acrylglas und Fresneloptik zur Profilaufhellung. Gehäusefarbe klar/aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über integrierte Micro-Zellenraster, metallisiert, silber hochglanz. Indirektanteil extrem breitstahlend mittels durchlaufendem Acrylprofil in konvexer Bauform. Seitenflächen aus Acryl mit integrierter Fresnel-Linse. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°<1000 cd/m², UGR≤16 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Baldachin aus Aluminiumprofil, natur eloxiert, mit Betriebsgerät und Vorbereitung für Durchgangsverdrahtung. Einzelseilabhängung, transluzent mit integrierter Stromführung. Frei höhenverstellbar von 150 - 1500 mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2247mm x 40mm x 43mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 3000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 7146lm

Leuchten Lichtausbeute: 115lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 62W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: D

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 10.9 / 11.6

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: klir-HIOSA/2200 LED 7100 930 ET kl/aen

Artikelnummer: 5698154100