beo-EOSTB/7x1 LED 1000 830 ET vw/vw 3907534100

Einbau-Downlight; Rechteckiges Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016/weiß; Direkt tief-breitstrahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Weiß und tief-breitstrahlender Linsenoptik. UGR ≤ 19 gemäß DIN EN 12464-1.

Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über zweipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 310mm x 71mm x 34mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 50mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

LED-Lebensdauer: 100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1030lm

Leuchten Lichtausbeute: 143lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 7W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 18.8 / 18.5

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSTB7x1 LED 1000 830 ET vw RAL 9016/ws

Artikelnummer: 3907534100