ciros R400-HG LED 2500 830 DALI sw+RPE 5684136684+5674957104

Pendelleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Rohrpendelabhängung inklusive Deckenbaldachin 130mm x 45mm aus Aluminium, strukturlackiert, bauseits kürzbar. Für waagrechte Decken. Sekundärsicherungsseil im Rohrpendel integriert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 365mm x 69mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Leuchtenlichtstrom: 2546lm

Leuchten Lichtausbeute: 113lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 22W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 23.9 / 23.9

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-R-HG/400 LED 2500 830 DALI sw RAL 9005

Artikelnummer: 5684136684+5674957104