vico-ESO 190 LED 2000 830 DALI VW IP44 3792116640

Einbau-Downlight; Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, lackiert. Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche. Anschluss mittels fünfpoliger Steckklemme. Treiber mit Leuchte über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm² betriebsfähig verdrahtet. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 190mm x 59mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 110mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1955lm

Leuchten Lichtausbeute: 93lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 21W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 26.1 / 26.1

Prüfzeichen: IP44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: vico-ESO 190 LED 2000 830 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 3792116640