beo-EOSTB/7x1 LED 1100 840 DALI vw/vw 3907546600

Einbau-Downlight; Rechteckiges Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016/weiß; Direkt tief-breitstrahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Weiß und tief-breitstrahlender Linsenoptik. UGR ≤ 19 gemäß DIN EN 12464-1.

Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über vierpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 310mm x 71mm x 34mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 50mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1086lm

Leuchten Lichtausbeute: 151lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 7W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 19.0 / 18.7

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSTB7x1 LED 1100 840 DALI vw RAL 9016/ws

Artikelnummer: 3907546600