serio-HITOS/2200 LED 7700 840 DALI LB sw 5478146674

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 1000 cd/m², UGR ≤ 16 gemäß DIN-EN 12464-1. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HITOS LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2245mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 7700lm

Leuchten Lichtausbeute: 122lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung: 63W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 11.1 / 11.1

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITOS/2200 LED 7700 840 DALI sw RAL 9005

Artikelnummer: 5478146674