micro-EGT LED 1800 840 DALI vw 7322146680

Einlegeleuchte; Stahlblechgehäuse für Decken mit sichtbaren T-Schienen 24mm. LED Trägereinheit aus Aluminium Strangpressprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt symmetrisch strahlend. Lichtverteilung mittels weiß-opal satiniertem Acrylprofil. Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 623mm x 57mm x 27mm

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] (625x625mm)

Einbautiefe: 60mm [s-TS]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1802lm

Leuchten Lichtausbeute: 109lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 17W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 28.0 / 28.2

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F-Dach, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: micro-EGT LED 1800 840 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 7322146680