serio-HIT/0800 LED 4500 927-965 DT8 LBsw 5433126904

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Endlosdiffusor serio-G. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. 1 Betriebsgerät mit 2 adressierbaren Kanälen. Bei Systemleuchte serio-HIT LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 845mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 2700K-6500K stufenlos regelbar

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4453lm

Leuchten Lichtausbeute: 87lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI device type 8 (1 Stück)

Systemleistung: 51W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 21.9 / 23.1

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HIT/0800 LED 4500 927-965 DALI DT8 sw RAL 9005

Artikelnummer: 5433126904