beo-EOSB/7x1 LED 1700 827 DALI sw/sw 3907826644

Einbau-Downlight; Rechteckiges Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack tiefschwarz (ähnlich RAL 9005). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005/schwarz; Direkt breitstrahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Schwarz und breitstrahlender Linsenoptik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1, 65°< 1000 cd/m². Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über vierpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 310mm x 71mm x 34mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 50mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 2700K

Farborttoleranz: 3SDCM

Photobiologische Sicherheit (Leuchte): RG1

LED-Lebensdauer: 90000h L80/B10 (Tq 25°C), 45000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1674lm

Leuchten Lichtausbeute: 106lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 16W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 20.4 / 20.3

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse II, 65°<1000 cd/m², F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSB7x1 LED 1700 827 DALI sw RAL 9005/sw

Artikelnummer: 3907826644