corona-H/500 LED 4700 940 ET wa 5585944100

Pendelleuchte; Gehäuse aus Stahlblech Diffusor aus mundgeblasenem, dreischichtigem, seidenmattem Opalglas. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Deckenbaldachin weiß-aluminium, Strukturlack. Stahlseilaufhängung mit Schnellkupplung, frei höhenverstellbar von 1000 bis 2000 mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 500mm x 100mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 22mm/12.5mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4684lm

Leuchten Lichtausbeute: 105lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 45W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 20.5 / 20.5

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: corona-H/500 LED 4700 940 ET wa RAL 9006

Artikelnummer: 5585944100