drop/500 LED 4600 840 ET 2310194110

Anbauleuchte; Rundes Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Runde bombierte Acrylglaswanne mit opaler, matter, glatter Oberfläche. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, 65°< 3000 cd/m². Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 477mm x 150mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 103mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4574lm

Leuchten Lichtausbeute: 124lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 37W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: D

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 21.6 / 21.6

Prüfzeichen: IP40, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 650°C, F, Indoor, CE, Schlagfestigkeit 0,20J

lichtwerk GmbH

Typ: drop/500 LED 4600 840 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 2310194110