epic R1560-173-EF LED 23600 840 DALI 6251566154

Einbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, natur eloxiert. Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und plan eingesetztem Folienrahmen. Minimalisierter Schmutzeintrag durch Dichtlippe zwischen Rahmen und Gehäuse. Für ausgeschnittene Decken. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Plan eingesetztes Aluminiumprofil mit transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Befestigung bauseits oder mit separat zu bestellendem Seil-Befestigungssatz.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1590mm x 184mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 240mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 23569lm

Leuchten Lichtausbeute: 76lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (4 Stück)

Systemleistung: 311W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 21.3 / 21.3

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: epic-R-EF/1560-173 LED 23600 840 DALI aen

Artikelnummer: 6251566154