light bench LED RGBW DALI IP65 vz 8480026600

Lichtmöbel; Unterteil mit Klemmmechanismus aus verzinktem Stahl, sowie Montageplatte aus Edelstahl zur Aufnahme der elektrischen Komponenten. Haube Massiv-Acryl mit Kantenverschweißung; weiß mattiert, für den Einsatz im öffentlichen Raum. Gehäusefarbe verzinkt; RGBW LED in Modultechnik mit breit strahlender Einzellinsenoptik für ein homogenes Erscheinungsbild. Vorschaltgerät mit 4 separaten DALI Kanälen. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Innenliegende Anschlussdose aus witterungsbeständigem Kunststoff.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1700mm x 500mm x 500mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 770mm/-130mm

Bestückung: LED

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 10.9 / 12.6

Prüfzeichen: IP65, Schutzklasse I, F, CE

lichtwerk GmbH

Typ: light bench-RGBW LED DALI vz

Artikelnummer: 8480026600