lopia Q330-EG LED 2600 840 DALI vw 3680146680

Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken. Einfache, werkzeuglose Montage durch vormontierten Federmechanismus. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstasten, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 330mm x 330mm x 102mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 120mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 72000h L80/B10 (Tq 25°C), 55000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 2583lm

Leuchten Lichtausbeute: 133lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 19W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 24.3 / 24.3

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: lopia-Q-EG/330 LED 2600 840 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 3680146680