lopia Q625-EMP LED 5100 840 DALI vw 3682236600

Einlege-/Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken und Decken mit sichtbaren T-Schienen 24mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Lichtverteilung mittels Microprismenscheibe mit Kegelentblendung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstasten, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 622mm x 622mm x 94mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD], Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm)

Einbautiefe: 300mm [s-TS]; 150mm [s-TS] min

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 5099lm

Leuchten Lichtausbeute: 145lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 35W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 18.6 / 19.0

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: lopia-Q-EMP/625 LED 5100 840 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 3682236600