lopia R300-EMP LED 1100 840 DALI vw 3663046650

Einbauleuchte; Rundes Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken. Befestigung mittels Befestigungsfedern (inklusive). Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Lichtverteilung über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Separate Treibereinheit, steckbar. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 360mm x 77mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 78mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1085lm

Leuchten Lichtausbeute: 139lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 8W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 18.2 / 18.1

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: lopia-R-EMP/300 LED 1100 840 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 3663046650