rason-RSAIMP/1500 LED 6000 840 DALI 4451026675

Anbauleuchte; Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30 mm; Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil mittels Microprismen-scheibe aus PMMA, homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie aufliegendem Aluminium-Reflektor in hochreflektierend weißer Beschichtung, mit Micro-Lochung für eine leichte Deckenaufhellung; 65° < 3000 cd/m² für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Anschlussleitung bereits vormontiert.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1480mm x 330mm x 42mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 5966lm

Leuchten Lichtausbeute: 125lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 48W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 18.0 / 18.1

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: rason-RSAIMP/1500 LED 6000 840 DALI aen

Artikelnummer: 4451026675