rason-RSHIMP/2900 LED 11900 840 DALI 4261056675

Pendelleuchte; Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumprofil, natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30 mm; mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil mittels Microprismenscheibe mit Kegelentblendung; homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie aufliegendem Aluminium-Reflektor in hochreflektierend weißer Beschichtung. Micro-Lochung an der Gehäuseoberseite für eine leichte Deckenaufhellung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Y-Seilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2884mm x 330mm x 30mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 11932lm

Leuchten Lichtausbeute: 125lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung: 95W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 18.0 / 18.1

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: rason-RSHIMP/2900 LED 11900 840 DALI aen

Artikelnummer: 4261056675