serio-HIMP/1400 LED 4500 840 ET sw 5435144154

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech. Feinstrukturlack tiefschwarz (ähnlich RAL 9005). Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung. Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Einzelseilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1407mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4477lm

Leuchten Lichtausbeute: 117lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung: 38W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 11.1 / 12.7

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HIMP/1400 LED 4500 840 ET sw RAL 9005

Artikelnummer: 5435144154