serio-HIT/2200 LED 12800 840 ET LB 5438144105

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Endlosdiffusor serio-G. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HIT LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2245mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 12832lm

Leuchten Lichtausbeute: 116lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung: 111W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 22.2 / 23.4

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HIT/2200 LED 12800 840 ET aen

Artikelnummer: 5438144105