serio-HITL/135° LED 6400 840 ET aen 5464144125

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil ausgebildet als 135°-Winkel, links, natur eloxiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Endlosdiffusor serio-G. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 585mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 6416lm

Leuchten Lichtausbeute: 116lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 55W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 16.0 / 16.6

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITL/135° LED 6400 840 ET aen

Artikelnummer: 5464144125