serio-HITOS/1100 LED 4200 840 DALI LB 5474146675

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 1000 cd/m², UGR ≤ 16 gemäß DIN-EN 12464-1. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HITOS LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1125mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4248lm

Leuchten Lichtausbeute: 134lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung: 32W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 12.8 / 12.7

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<1000 cd/m², F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITOS/1100 LED 4200 840 DALI aen

Artikelnummer: 5474146675