spotty-SYTT LED 2100 940 ET sg 3591024135

Strahler; LED Stromschienenstrahler, 350° dreh- und 90° schwenkbar. Erhöhte Farbwiedergabe CRI90. Kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit thermisch getrenntem Treibergehäuse am Gelenkarm. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Direkt tiefstrahlend. Lichtverteilung mittels matt segmentiertem Reflektor aus hocheffizienten MIRO-SILVER Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Ausstrahlungswinkel 30°; Sicherheitsglasscheibe klar. Elektronischer Treiber integriert; Anschluss über 3-Phasen-Universal Stromschienen Adapter. Für

Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 75mm x 201mm x 182mm

Schwenk-und Drehbereich (x/y/z): + 90° / 0° / 350°

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

Photobiologische Sicherheit (Leuchte): RG1

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 2112lm

Leuchten Lichtausbeute: 97lm/W

Flimmerfreiheit: nein

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 22W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: E

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 18.0 / 18.0

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: spotty-SYTT LED 2100 940 ET sg RAL 9006

Artikelnummer: 3591024135